메일 운영 매뉴얼

목차

메일 운영 매뉴얼	1

메일 서비스 구성 요소	2

메일 서비스 종료 방법	2

데이터베이스 종료 방법	3

데이터베이스 시작 방법	4

메일 서비스 시작 방법	5

메일 서비스 구성 요소

- 메일 서비스는 다음의 애플리케이션들로 구성되어 있음.

  - ezFlow

    - 사용자 UI를 제공하는 웹애플리케이션

  - jmocha-server

    - SMTP, POP3, IMAP 서비스를 제공하는 메일 서버

  - jgw-server

    - 메일 관련 (메일환경설정 등) 및 주소록 관련 REST API를 제공하는 API  서버

  - ezSyncServer

    - 인사연동을 수행하는 서버 (1번 서버에서만 실행)

메일 서비스 종료 방법

- 메일 서비스를 구성하는 애플리케이션들을 의존 관계에 따라  다음 순서대로 종료함.

  - ezSyncServer -> ezFlow -> jmocha-server -> jgw-server

- 1번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인 한 후 메일 서비스를 다음 명령으로 종료함.

  - ezSyncServer 종료
# cd /home/jmocha/ezEKP/ezSyncServer/bin
# ./shutdown.sh
# ps aux | grep ezSyncServer (이 명령으로 ezSyncServer 프로세스가 종료되었는 지 확인)

  - ezFlow 종료
# cd /home/jmocha/ezEKP/ezFlow/bin
# ./shutdown.sh
# ps aux | grep ezFlow (이 명령으로 ezFlow 프로세스가 종료되었는 지 확인)

  - jmocha-server 종료
# cd /home/jmocha/ezEKP/jmocha-server/bin
# ./james stop
# ps aux | grep james (이 명령으로 jmocha-server 프로세스가 종료되었는 지 확인. 주의: 프로세스명은 jmocha-server가 아닌 james 임.)

  - jgw-server 종료
# cd /home/jmocha/ezEKP/jgw-server/bin
# ./shutdown.sh
# ps aux | grep jgw-server (이 명령으로 jgw-server 프로세스가 종료되었는 지 확인)

- 2번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인 한 후 위에서와 동일한 방법으로 메일 서비스를 종료함.

  - 단, ezSyncServer는 2번 서버에는 존재하지 않음.

데이터베이스 종료 방법

- 위 '메일 서비스 종료 방법'에 따라 먼저 1번 서버와 2번 서버의 메일 서비스를 모두 종료한 후 다음의 순서대로 데이터베이스를 종료함.

- 2대의 데이터베이스 서버의 데이터가 실시간으로 동기화되므로 데이터의 변경이 없는 상태에서 데이터베이스를 종료하는 것이 바람직함. 이에 메일 서비스를 먼저 종료하여 데이터의 변경이 없도록 한 다음 데이터베이스 종료 과정을 수행함.

- MariaDB Cluster는 각 Node들을 일정한 순서대로 종료를 하고 추후 다시 실행할 때는 종료한 순서의 역순으로 실행을 해야 함.

  - 2번 DB 서버 -> 1번 DB 서버의 순서로 종료함.

- 2번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인한 후 다음 과정을 수행함.
# cd /usr/local/mysql/support-files
# ./mysql.server stop
# ps aux | grep mysqld (이 명령으로 MariaDB 프로세스가 종료되었는 지 확인)

- 1번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인 한 후 위 2번 서버에서와 동일한 방법으로 데이터베이스를 종료함.

데이터베이스 시작 방법

- 위 '데이터베이스 종료 방법'에서 종료했던 Node의 역순으로 데이터베이스를 시작함.

  - 1번 DB 서버 -> 2번 DB 서버의 순서로 시작함.

- 1번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인한 후 다음 과정을 수행함.
(주의: 아래에서 mysql.server 스크립트에 전달하는 인자의 값이 bootstrap인데 처음 MariaDB Cluster를 시작하는 Node의 경우 bootstrap을 사용하여 시작함.)
# cd /usr/local/mysql/support-files
# ./mysql.server bootstrap
# ps aux | grep mysqld (이 명령으로 MariaDB 프로세스가 실행되었는 지 확인)

- 2번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인한 후 다음 과정을 수행함.
(주의: 아래에서 mysql.server 스크립트에 전달하는 인자의 값이 start인데 두 번째 Node부터는 start를 사용하여 시작함.)
# cd /usr/local/mysql/support-files
# ./mysql.server start
# ps aux | grep mysqld (이 명령으로 MariaDB 프로세스가 실행되었는 지 확인)

- MariaDB Cluster를 구성하는 2대의 서버가 모두 잘 연결되었는 지를 다음 과정으로 최종 확인함.

  - 1번 서버에서 /usr/local/mysql/data 폴더로 이동해 파일명 hostname.err인 (hostname 부분은 해당 머신의 이름 사용) MariaDB 로그를 확인해 최근 로그에 다음과 부분이 있는 지 확인함. 2대의 서버가 모두 잘 연결된 경우 아래에서 members의 total 부분이 2로 표시됨.

200330 21:15:07 [Note] WSREP: Quorum results:
    version    = 4,
    component  = PRIMARY,
    conf_id    = 12,
    members    = 2/2 (joined/total),
    act_id     = 679425727,
    last_appl. = -1,
    protocols  = 0/7/3 (gcs/repl/appl),
    group UUID = 7b5200a7-c56d-11e8-990a-1e3c8b4a9c94

  - 2번 서버에서도 위에서와 동일한 방법으로 확인함.

메일 서비스 시작 방법

- 위 '데이터베이스 시작 방법'을 통해 MariaDB Cluster를 구성하는 2대의 서버가 모두 잘 연결된 상태에서 메일 서비스를 시작함. 메일 서비스를 구성하는 애플리케이션들을 의존 관계에 따라 다음 순서대로 시작함.

  - jgw-server -> jmocha-server -> ezFlow -> ezSyncServer

- 1번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인 한 후 메일 서비스를 다음 명령으로 시작함.

  - jgw-server 시작
# cd /home/jmocha/ezEKP/jgw-server/bin
# ./startup.sh
# ps aux | grep jgw-server (이 명령으로 jgw-server 프로세스가 시작되었는 지 확인)

  - jmocha-server 시작
# cd /home/jmocha/ezEKP/jmocha-server/bin
# ./james start
# ps aux | grep james (이 명령으로 jmocha-server 프로세스가 시작되었는 지 확인. 주의: 프로세스명은 jmocha-server가 아닌 james 임.)

  - ezFlow 시작
# cd /home/jmocha/ezEKP/ezFlow/bin
# ./startup.sh
# ps aux | grep ezFlow (이 명령으로 ezFlow 프로세스가 시작되었는 지 확인)

  - ezSyncServer 시작
# cd /home/jmocha/ezEKP/ezSyncServer/bin
# ./startup.sh
# ps aux | grep ezSyncServer (이 명령으로 ezSyncServer 프로세스가 시작되었는 지 확인)

- 2번 서버의 리눅스 root 계정으로 로그인 한 후 위에서와 동일한 방법으로 메일 서비스를 시작함.

  - 단, ezSyncServer는 2번 서버에는 존재하지 않음.